- 拷贝模型到“D:\py_project\Spectrum\data\models\”文件夹，如果没有文件夹就新建，如果文件夹里已有内容，先删除原内容。在models文件夹中新建一个“wider_range”文件夹，如果算法给了两套模型，把相应的特殊模型拷到这个文件夹。

- 拷贝Regression.py到”D:\py_project\Spectrum\”文件夹。

- 打开anaconda prompt, 新建环境reg_venv:

conda create -n reg_venv python=3.12

- 在anaconda prompt窗口激活虚拟环境：

conda activate reg_venv

- 安装依赖

pip install joblib==1.5.1

pip install numpy==2.3.1

pip install pandas==2.2.3

pip install pywavelets==1.8.0

pip install scikit-learn==1.6.0

pip install scipy==1.15.2

pip install lightgbm

（如有其他依赖，请记录补充，直接安装，再进行下一步）

- 修改环境配置：

在”D:\Spectrum”找到机器相应strategy文件，比如”strategy_ai29.ini”

在Python栏下，设置reg_exe= D:\Anaconda3\envs\reg_venv\python.exe

- 打开Regression.py文件，按需修改量程，或关闭没有模型的参数的预测（如算法提供的模型涵盖了六参，则无需考虑这个步骤）。

修改量程：

修改低量程：res_KMNO = valid_guard(model.predict(XTest_SMOOTH), 0.5, 0.1, 0.5)，其中，第一个0.5是测定下限，0.1和第二个0.5是校正范围。

修改高量程，res_KMNO = outlier_guard(res_KMNO, 20, 19, 20)，其中第一个20是测定上限，19和第二个20是校正范围。

量程修改原则，测定下线和测定上限能较好包括量程范围。

对于不用预测的参数，修改其值为None, 比如，如果不测COD:

res_COD = [None] * len(XTest_SMOOTH)

其次，注释掉相应的预测代码，比如不测高指，注释掉类似如下代码片段的高指预测代码（可能不止一段）：

file = glob.glob(os.path.join(dir + "models\\wider_range", "KMNO*"))

with open(file[0], "rb") as f:

model = pickle.load(f)

# model = AdaBoostRegressor(model, n_estimators=300, random_state=rng)

res_KMNO = valid_guard(model.predict(XTest_SMOOTH), 0.5, 0.1, 0.5)

res_KMNO = outlier_guard(res_KMNO, 20, 19, 20)

- 代码测试：D:\Anaconda3\envs\reg_venv\python.exe D:\py_project\Spectrum\Regression.py -file_name D:\py_project\Spectrum\data\SpectrumData_****.arff -re_train False (具体的arff文件到D:\py_project\Spectrum\data\文件夹挑选近期若干个数据进行测试)，到D:\py_project\Spectrum\data\文件夹查找预测结果（result_****.json），和该样本实际结果对比（如有实验室标签或化学柜标签）。

直接输出测试结果